`Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Компьютерная графика»

по теме:

«Программа для формирования изображений»

Выполнили:                                                                                 студенты группы ПО-31б

Василевский В.Я.

Пирогов Д.Ю.

Проверил:                                                                                       старший преподаватель

Ефремов В.В.

Курск  2025 г.

Вариант – 4

Цель работы– Задание выполнить аффинные преобразования масштабирования, поворота и скоса с разными параметрами, применяя разные методы интерполяции.

Задание:

Интерполяция изображений.

1. Интерполяция по ближайшему соседу.

В данном методе, чтобы присвоить значение яркости любому пикселю нового изображения 𝑔, найдём ближайший к нему пиксель исходного изображения и припишем его яркость данному элементу сетки: 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(round(𝑥), round(𝑦)), round – округление до ближайшего целого.

2. Билинейная интерполяция.

При билинейной интерполяции значение пикселя нового изображения 𝑔 ищется, как линейная комбинация четырёх ближайших пикселей исходного изображения. Математически это записывается следующим образом:

𝑔(𝑥,𝑦)=(1−𝑎)(1−𝑏)𝑓(𝑙,𝑘)+𝑎(1−𝑏)𝑓(𝑙+1,𝑘)+𝑏(1−𝑎)𝑓(𝑙, 𝑘+1)+𝑎𝑏𝑓(𝑙+1, 𝑘+1), где 𝑙=𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑥), 𝑘=𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑦), 𝑎=𝑥−𝑙, 𝑏=𝑦−𝑘, floor – округление до наименьшего целого.

3. бикубическая интерполяция

В отличие от билинейной интерполяции, которая учитывает только 4 пикселя (2×2), бикубическая интерполяция учитывает 16 пикселей (4×4). Выражается полиномом шестой степени:

𝑔(𝑥,𝑦)=c1𝑓(𝑙,𝑘)+c2𝑓(𝑙,𝑘+1)+c3𝑓(𝑙+1,𝑘)+c4𝑓(𝑙+1,𝑘+1)+c5𝑓(𝑙,𝑘-1)+c6𝑓(𝑙-1,𝑘)+c7𝑓(𝑙+1,𝑘-1)+
c8𝑓(𝑙-1,𝑘+1)+c9𝑓(𝑙,𝑘+2)+c10𝑓(𝑙+2,𝑘)+c11𝑓(𝑙-1,𝑘-1)+c12𝑓(𝑙+1,𝑘+2)+c13𝑓(𝑙+2,𝑘+1)+
c14𝑓(𝑙-1,𝑘+2)+c15𝑓(𝑙+2,𝑘-1)+c16𝑓(𝑙+2,𝑘+2), где l=𝑙=𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑥), 𝑘=𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑦),

c1=(a-1)(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)(b+1)/4, c2=-a(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)(b+1)/4,

c3=b(a-1)(a-2)(a+1)(b-2)(b+1)/4, c4=ab(a-2)(a+1)(b-2)(b+1)/4,

c5=-a(a-1)(a-2)(b-1)(b-2)(b+1)/12, c6=-b(a-1)(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)/12,

c7=ab(a-1)(a-2)(b-2)(b+1)/12, c8=ab(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)/12,

c9=a(a-1)(a+1)(b-1)(b-2)(b+1)/12, c10=b(a-1)(a-2)(a+1)(b-1)(b+1)/12,

c11=ab(a-1)(a-2)(b-1)(b-2)/36, c12=-ab(a-1)(a+1)(b-2)(b+1)/12,

c13=-ab(a-2)(a+1)(b-1)(b+1)/12, c14=-xy(a-1)(a+1)(b-1)(b-2)/36,

c15=-ab(a-1)(a-2)(b-1)(b+1)/36, c16=ab(a-1)(a+1)(b-1)(b+1)/36, где 𝑎=𝑥−𝑙, 𝑏=𝑦−𝑘, floor – округление до наименьшего целого.

Ссылка на репозиторий:
https://github.com/Vados-rb26/CompGraphLabs

Программа на python:

import tkinter as tk

from tkinter import ttk, filedialog

import math

class ImageInterpolationApp:

def __init__(self):

self.root = tk.Tk()

self.root.title("Интерполяция изображений")

self.root.geometry("900x600")

self.image_data = None

self.result_data = None

self.width = 0

self.height = 0

self.create_widgets()

def create_widgets(self):

main_frame = ttk.Frame(self.root)

main_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

control_frame = ttk.Frame(main_frame)

control_frame.pack(side="left", fill="y", padx=10)

ttk.Label(control_frame, text="Интерполяция", font=("Arial", 12, "bold")).pack(pady=10)

ttk.Button(control_frame, text="Загрузить", command=self.load_image).pack(pady=5)

ttk.Button(control_frame, text="Сохранить PPM", command=self.save_ppm).pack(pady=5)

ttk.Label(control_frame, text="Метод:").pack(pady=5)

self.interpolation_method = tk.StringVar(value="nearest")

methods_frame = ttk.Frame(control_frame)

methods_frame.pack(pady=5)

methods = [("Ближайший", "nearest"), ("Билинейная", "bilinear"), ("Бикубическая", "bicubic")]

for text, value in methods:

rb = ttk.Radiobutton(methods_frame, text=text, variable=self.interpolation_method, value=value)

rb.pack(anchor="w")

ttk.Label(control_frame, text="Параметры:").pack(pady=(15,5))

param_frame = ttk.Frame(control_frame)

param_frame.pack(pady=5)

ttk.Label(param_frame, text="Масштаб:").grid(row=0, column=0, sticky="w")

self.scale_value = tk.DoubleVar(value=2.0)

ttk.Scale(param_frame, from_=0.1, to=5.0, variable=self.scale_value, orient="horizontal", length=150).grid(row=0, column=1, padx=5, pady=2)

ttk.Label(param_frame, textvariable=self.scale_value).grid(row=0, column=2)

ttk.Label(param_frame, text="Угол:").grid(row=1, column=0, sticky="w")

self.angle_value = tk.DoubleVar(value=30.0)

ttk.Scale(param_frame, from_=-180.0, to=180.0, variable=self.angle_value, orient="horizontal", length=150).grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

ttk.Label(param_frame, textvariable=self.angle_value).grid(row=1, column=2)

ttk.Label(param_frame, text="Скос X:").grid(row=2, column=0, sticky="w")

self.skew_x_value = tk.DoubleVar(value=0.3)

ttk.Scale(param_frame, from_=-1.0, to=1.0, variable=self.skew_x_value, orient="horizontal", length=150).grid(row=2, column=1, padx=5, pady=2)

ttk.Label(param_frame, textvariable=self.skew_x_value).grid(row=2, column=2)

ttk.Label(param_frame, text="Скос Y:").grid(row=3, column=0, sticky="w")

self.skew_y_value = tk.DoubleVar(value=0.3)

ttk.Scale(param_frame, from_=-1.0, to=1.0, variable=self.skew_y_value, orient="horizontal", length=150).grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2)

ttk.Label(param_frame, textvariable=self.skew_y_value).grid(row=3, column=2)

ttk.Label(control_frame, text="Преобразование:").pack(pady=5)

self.transform_type = tk.StringVar(value="scale")

transforms_frame = ttk.Frame(control_frame)

transforms_frame.pack(pady=5)

transforms = [("Масштаб", "scale"), ("Поворот", "rotate"), ("Скос", "skew")]

for text, value in transforms:

rb = ttk.Radiobutton(transforms_frame, text=text, variable=self.transform_type, value=value)

rb.pack(anchor="w")

button_frame = ttk.Frame(control_frame)

button_frame.pack(pady=20)

ttk.Button(button_frame, text="Применить", command=self.apply_transform).pack(pady=5, fill="x")

ttk.Button(button_frame, text="Сброс", command=self.reset_image).pack(pady=5, fill="x")

ttk.Button(button_frame, text="Тест", command=self.create_test_image).pack(pady=5, fill="x")

image_frame = ttk.Frame(main_frame)

image_frame.pack(side="right", fill="both", expand=True)

self.canvas_original = tk.Canvas(image_frame, width=300, height=300, bg="white", borderwidth=2, relief="groove")

self.canvas_original.pack(side="left", padx=10)

self.canvas_result = tk.Canvas(image_frame, width=300, height=300, bg="white", borderwidth=2, relief="groove")

self.canvas_result.pack(side="right", padx=10)

ttk.Label(image_frame, text="Оригинал").place(x=110, y=310)

ttk.Label(image_frame, text="Результат").place(x=420, y=310)

self.info_label = ttk.Label(control_frame, text="Загрузите изображение")

self.info_label.pack(pady=10)

def load_image(self):

file_path = filedialog.askopenfilename(

filetypes=[("Изображения", "*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.gif *.ppm")]

)

if not file_path:

return

try:

if file_path.lower().endswith('.ppm'):

self.load_ppm(file_path)

else:

from PIL import Image

img = Image.open(file_path).convert('RGB')

self.width, self.height = img.size

self.image_data = []

for y in range(self.height):

row = []

for x in range(self.width):

r, g, b = img.getpixel((x, y))

row.append((r, g, b))

self.image_data.append(row)

self.info_label.config(text=f"Загружено: {self.width}x{self.height}")

self.result_data = [row[:] for row in self.image_data]

self.draw_images()

except ImportError:

self.info_label.config(text="Установите Pillow: pip install pillow")

except Exception as e:

self.info_label.config(text=f"Ошибка: {str(e)}")

def load_ppm(self, file_path):

with open(file_path, 'r') as f:

lines = f.readlines()

header = []

for line in lines:

line = line.strip()

if not line or line.startswith('#'):

continue

header.append(line)

if len(header) == 3:

break

if len(header) < 3 or header[0] != 'P3':

raise ValueError("Неверный формат PPM файла")

self.width, self.height = map(int, header[1].split())

pixel_values = []

for line in lines[3:]:

line = line.strip()

if not line or line.startswith('#'):

continue

pixel_values.extend(map(int, line.split()))

self.image_data = []

idx = 0

for y in range(self.height):

row = []

for x in range(self.width):

if idx + 2 < len(pixel_values):

r = pixel_values[idx]

g = pixel_values[idx + 1]

b = pixel_values[idx + 2]

row.append((r, g, b))

idx += 3

self.image_data.append(row)

self.info_label.config(text=f"Загружено PPM: {self.width}x{self.height}")

def save_ppm(self):

if not self.result_data:

return

file_path = filedialog.asksaveasfilename(

defaultextension=".ppm",

filetypes=[("PPM файлы", "*.ppm")]

)

if not file_path:

return

try:

with open(file_path, 'w') as f:

f.write("P3\n")

f.write(f"{self.width} {self.height}\n")

f.write("255\n")

for y in range(self.height):

for x in range(self.width):

if y < len(self.result_data) and x < len(self.result_data[0]):

r, g, b = self.result_data[y][x]

f.write(f"{r} {g} {b} ")

f.write("\n")

self.info_label.config(text=f"Сохранено: {file_path}")

except Exception as e:

self.info_label.config(text=f"Ошибка: {str(e)}")

def draw_images(self):

self.draw_image(self.image_data, self.canvas_original, "Оригинал")

self.draw_image(self.result_data, self.canvas_result, "Результат")

def draw_image(self, image_data, canvas, title=""):

canvas.delete("all")

if not image_data:

return

height = len(image_data)

width = len(image_data[0]) if height > 0 else 0

if width == 0 or height == 0:

return

scale = min(300/width, 300/height) * 0.8

cell_size = max(1, int(scale))

start_x = (300 - width * cell_size) // 2

start_y = (300 - height * cell_size) // 2

for y in range(height):

if y >= len(image_data):

continue

for x in range(width):

if x >= len(image_data[y]):

continue

r, g, b = image_data[y][x]

r = max(0, min(255, r))

g = max(0, min(255, g))

b = max(0, min(255, b))

color_str = f"#{r:02x}{g:02x}{b:02x}"

canvas.create_rectangle(

start_x + x * cell_size,

start_y + y * cell_size,

start_x + (x + 1) * cell_size,

start_y + (y + 1) * cell_size,

fill=color_str,

outline=color_str

)

if title:

canvas.create_text(150, 20, text=title, font=("Arial", 10, "bold"))

def clamp(self, value, min_val, max_val):

return max(min_val, min(value, max_val))

def get_pixel(self, image, x, y):

height = len(image)

if height == 0:

return (0, 0, 0)

width = len(image[0])

if width == 0:

return (0, 0, 0)

x = int(self.clamp(x, 0, width - 1))

y = int(self.clamp(y, 0, height - 1))

return image[y][x]

def nearest_interpolation(self, image, x, y):

x_near = round(x)

y_near = round(y)

return self.get_pixel(image, x_near, y_near)

def bilinear_interpolation(self, image, x, y):

l = math.floor(x)

k = math.floor(y)

a = x - l

b = y - k

try:

f00 = self.get_pixel(image, l, k)

f10 = self.get_pixel(image, l + 1, k)

f01 = self.get_pixel(image, l, k + 1)

f11 = self.get_pixel(image, l + 1, k + 1)

except:

return (0, 0, 0)

result = [0, 0, 0]

for i in range(3):

value = ((1 - a) * (1 - b) * f00[i] +

a * (1 - b) * f10[i] +

(1 - a) * b * f01[i] +

a * b * f11[i])

result[i] = int(self.clamp(value, 0, 255))

return tuple(result)

def bicubic_interpolation(self, image, x, y):

l = math.floor(x)

k = math.floor(y)

a = x - l

b = y - k

c1 = (a-1)*(a-2)*(a+1)*(b-1)*(b-2)*(b+1)/4

c2 = -a*(a-2)*(a+1)*(b-1)*(b-2)*(b+1)/4

c3 = b*(a-1)*(a-2)*(a+1)*(b-2)*(b+1)/4

c4 = a*b*(a-2)*(a+1)*(b-2)*(b+1)/4

c5 = -a*(a-1)*(a-2)*(b-1)*(b-2)*(b+1)/12

c6 = -b*(a-1)*(a-2)*(a+1)*(b-1)*(b-2)/12

c7 = a*b*(a-1)*(a-2)*(b-2)*(b+1)/12

c8 = a*b*(a-2)*(a+1)*(b-1)*(b-2)/12

c9 = a*(a-1)*(a+1)*(b-1)*(b-2)*(b+1)/12

c10 = b*(a-1)*(a-2)*(a+1)*(b-1)*(b+1)/12

c11 = a*b*(a-1)*(a-2)*(b-1)*(b-2)/36

c12 = -a*b*(a-1)*(a+1)*(b-2)*(b+1)/12

c13 = -a*b*(a-2)*(a+1)*(b-1)*(b+1)/12

c14 = -a*b*(a-1)*(a+1)*(b-1)*(b-2)/36

c15 = -a*b*(a-1)*(a-2)*(b-1)*(b+1)/36

c16 = a*b*(a-1)*(a+1)*(b-1)*(b+1)/36

pixels = [

self.get_pixel(image, l, k),

self.get_pixel(image, l, k+1),

self.get_pixel(image, l+1, k),

self.get_pixel(image, l+1, k+1),

self.get_pixel(image, l, k-1),

self.get_pixel(image, l-1, k),

self.get_pixel(image, l+1, k-1),

self.get_pixel(image, l-1, k+1),

self.get_pixel(image, l, k+2),

self.get_pixel(image, l+2, k),

self.get_pixel(image, l-1, k-1),

self.get_pixel(image, l+1, k+2),

self.get_pixel(image, l+2, k+1),

self.get_pixel(image, l-1, k+2),

self.get_pixel(image, l+2, k-1),

self.get_pixel(image, l+2, k+2)

]

coeffs = [c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16]

result = [0, 0, 0]

for i in range(16):

pixel = pixels[i]

coeff = coeffs[i]

for c in range(3):

result[c] += coeff * pixel[c]

for c in range(3):

result[c] = int(self.clamp(result[c], 0, 255))

return tuple(result)

def apply_transform(self):

if not self.image_data:

return

method = self.interpolation_method.get()

transform_type = self.transform_type.get()

width = self.width

height = self.height

new_image = []

for y in range(height):

row = []

for x in range(width):

if transform_type == "scale":

scale = self.scale_value.get()

src_x, src_y = self.scale_transform(x, y, width, height, scale)

elif transform_type == "rotate":

angle = self.angle_value.get()

src_x, src_y = self.rotate_transform(x, y, width, height, angle)

elif transform_type == "skew":

skew_x = self.skew_x_value.get()

skew_y = self.skew_y_value.get()

src_x, src_y = self.skew_transform(x, y, width, height, skew_x, skew_y)

else:

src_x, src_y = x, y

if method == "nearest":

color = self.nearest_interpolation(self.image_data, src_x, src_y)

elif method == "bilinear":

color = self.bilinear_interpolation(self.image_data, src_x, src_y)

elif method == "bicubic":

color = self.bicubic_interpolation(self.image_data, src_x, src_y)

row.append(color)

new_image.append(row)

self.result_data = new_image

self.draw_images()

def scale_transform(self, x, y, width, height, scale):

center_x = width / 2

center_y = height / 2

src_x = (x - center_x) / scale + center_x

src_y = (y - center_y) / scale + center_y

return src_x, src_y

def rotate_transform(self, x, y, width, height, angle):

center_x = width / 2

center_y = height / 2

angle_rad = math.radians(angle)

dx = x - center_x

dy = y - center_y

cos_a = math.cos(-angle_rad)

sin_a = math.sin(-angle_rad)

src_x = dx * cos_a - dy * sin_a + center_x

src_y = dx * sin_a + dy * cos_a + center_y

return src_x, src_y

def skew_transform(self, x, y, width, height, skew_x, skew_y):

center_x = width / 2

center_y = height / 2

dx = x - center_x

dy = y - center_y

src_x = x - dy * skew_x

src_y = y - dx * skew_y

return src_x, src_y

def reset_image(self):

if self.image_data:

self.result_data = [row[:] for row in self.image_data]

self.draw_images()

def create_test_image(self):

self.width = 100

self.height = 100

self.image_data = []

for y in range(self.height):

row = []

for x in range(self.width):

r = int(255 * x / self.width)

g = 100

b = int(255 * y / self.height)

row.append((r, g, b))

self.image_data.append(row)

self.result_data = [row[:] for row in self.image_data]

self.draw_images()

self.info_label.config(text=f"Тест: {self.width}x{self.height}")

def run(self):

self.root.mainloop()

if __name__ == "__main__":

app = ImageInterpolationApp()

app.run()

Порядок работы:
1.Запуск приложения

2.Загрузка изображения

3.Ближайший метод

4.Билинейный метод

5.Бикубический метод

7.Сохраняем результат